上下位机通信OTA升级项目

- 环境对象

上位机：基于VMware桥接模式下的Linux虚拟机（Ubuntu22.04）

下位机：基于野火STM32F407V2霸天虎的裸机系统 (V2.0:RTOS)

- 实现功能

2.1一期实现需求

上位机：

- 多线程系统

- 作为TCP/IP服务端与下位机交互

- 实现OTA升级操作

下位机：（裸机）

- （WIFI模块）作为TCP/IP客户端与上位机交互

- WIFI模块与单片机之间通信方式（DMA+双环形缓冲区）

- 实现OTA升级操作

- 充分开发单片机板载外设

2.2 二期实现需求

上位机：

- 通过lvgl对上位机进行控制

- 将系统复杂化（多线程并发....）

下位机：

- 将上位机功能与下位机功能完成充分交互

- 配置RTOS

- 具体方案落地:

一期：

上位机：

1.创建TCP/IP线程（监听端口）