# STM32F407 HAL库
定时器配置与常用API简明教程

适用于 CubeMX / STM32CubeIDE / Keil HAL工程

| 核心流程 选模式 → 配PSC/ARR → NVIC → Init → Start | 重点对象 TIM_HandleTypeDef / TIM_Base_InitTypeDef | 主要接口 Base / PWM / IC / Encoder / Callback |
| --- | --- | --- |

# 1. 定时器配置需要完成什么

| 步骤 | 要做的事情 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择定时器和工作模式 | 基本定时、PWM、输入捕获、输出比较、编码器等 |
| 2 | 确认定时器时钟 | 从 Clock Configuration 查看 APB Timer Clock |
| 3 | 设置 PSC 和 ARR | 决定计数频率和溢出周期 |
| 4 | 需要中断时配置 NVIC | 允许CPU响应定时器中断请求 |
| 5 | 调用 MX_TIMx_Init() | 把配置写入定时器寄存器，但不会自动开始计数 |
| 6 | 调用对应 Start API | 例如 HAL_TIM_Base_Start_IT() |
| 7 | 在回调函数中处理事件 | 中断回调中只做短操作 |

核心认识：Init 只负责配置，Start 才让定时器运行；带 _IT 的 Start API 还会打开定时器内部中断源。

# 2. STM32F407常用定时器类型

| 类型 | 常见定时器 | 主要能力 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本定时器 | TIM6、TIM7 | 计数、更新事件、触发输出 | 周期中断、DAC触发、软件时间基准 |
| 通用定时器 | TIM2～TIM5、TIM9～TIM14 | 基本定时、PWM、输入捕获、输出比较等 | 测频、测脉宽、PWM、编码器 |
| 高级定时器 | TIM1、TIM8 | 互补PWM、死区、刹车输入、重复计数器 | 电机控制、三相逆变 |

TIM6/TIM7没有普通GPIO通道，适合纯定时；PWM和输入捕获应选择带通道的通用或高级定时器。

# 3. CubeMX配置流程：TIM6产生1 ms中断

1. 激活定时器：进入 Timers → TIM6，勾选 Activated。

2. 设置计数参数：在 Parameter Settings 中设置 Prescaler 和 Counter Period。

3. 保持普通触发设置：只做周期中断时，TRGO 的 Trigger Event Selection 保持 Reset 即可。

4. 开启NVIC：在 NVIC Settings 中勾选 TIM6 global interrupt。

5. 生成代码：CubeMX生成 htim6、MX_TIM6_Init() 和 TIM6_DAC_IRQHandler()。

6. 手动启动：在 main() 中调用 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6)。

| 参数 | 示例值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| TIM6输入时钟 | 84 MHz | 以 Clock Configuration 显示值为准 |
| Prescaler (PSC) | 83 | 84 MHz ÷ (83+1) = 1 MHz，即1 μs计数一次 |
| Counter Period (ARR) | 999 | 计数1000次产生一次更新事件，即1 ms |
| Auto-reload preload | Disable或Enable | 固定周期均可；运行时修改ARR时再根据生效时机选择 |

定时器周期公式：更新频率 = TIM_CLK ÷ [(PSC+1) × (ARR+1)]；周期 = (PSC+1) × (ARR+1) ÷ TIM_CLK。

APB定时器时钟规则：APB预分频为1时，TIM_CLK=PCLK；APB预分频不为1时，TIM_CLK通常为2×PCLK。不要直接把PCLK当作定时器时钟。

# 4. 定时器配置结构体

TIM_HandleTypeDef htim6; htim6.Instance = TIM6; htim6.Init.Prescaler = 83; htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim6.Init.Period = 999; htim6.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; HAL_TIM_Base_Init(&htim6);

| 成员 | 作用 | 常用取值 |
| --- | --- | --- |
| Instance | 选择具体定时器外设 | TIM1、TIM2、TIM6等 |
| Prescaler | 预分频寄存器PSC | 实际分频系数为 Prescaler+1 |
| CounterMode | 计数方向或中心对齐方式 | TIM_COUNTERMODE_UP / DOWN / CENTERALIGNED_x |
| Period | 自动重装载值ARR | 实际计数次数通常为 Period+1 |
| ClockDivision | 数字滤波采样时钟分频 | 多数基础实验使用 TIM_CLOCKDIVISION_DIV1 |
| AutoReloadPreload | ARR是否使用预装载 | TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE / ENABLE |

CubeMX工程通常直接调用 MX_TIM6_Init()，不需要在 main() 中重复手写 HAL_TIM_Base_Init()。

# 5. 基本定时器常用API

| API | 作用 | 典型用法 |
| --- | --- | --- |
| HAL_TIM_Base_Init() | 初始化基本计时功能 | CubeMX生成的MX_TIMx_Init()内部调用 |
| HAL_TIM_Base_DeInit() | 反初始化定时器 | 恢复外设并释放相关底层资源 |
| HAL_TIM_Base_Start() | 启动计数，不启用更新中断 | 轮询计数值或只使用触发输出 |
| HAL_TIM_Base_Stop() | 停止计数 | 停止普通基本计时 |
| HAL_TIM_Base_Start_IT() | 启动计数并启用更新中断源 | 周期中断最常用 |
| HAL_TIM_Base_Stop_IT() | 停止计数并关闭更新中断源 | 停止周期中断 |
| HAL_TIM_IRQHandler() | HAL定时器统一中断处理函数 | 由TIMx_IRQHandler()调用，通常不要手动调用 |
| HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() | 更新事件回调 | ARR溢出后执行用户逻辑 |
| HAL_TIM_ErrorCallback() | 定时器错误回调 | 需要时重写处理错误 |

返回值：多数 HAL_TIM_xxx() 函数返回 HAL_StatusTypeDef，可能为 HAL_OK、HAL_ERROR、HAL_BUSY 或 HAL_TIMEOUT。

# 6. 常用定时器宏

| 宏 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| __HAL_TIM_GET_COUNTER() | 读取CNT当前计数值 | __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6) |
| __HAL_TIM_SET_COUNTER() | 设置CNT计数值 | __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, 0) |
| __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD() | 读取ARR | __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(&htim6) |
| __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD() | 修改ARR | __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim6, 1999) |
| __HAL_TIM_SET_PRESCALER() | 修改PSC | __HAL_TIM_SET_PRESCALER(&htim6, 83) |
| __HAL_TIM_ENABLE_IT() | 开启指定定时器中断源 | __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim6, TIM_IT_UPDATE) |
| __HAL_TIM_DISABLE_IT() | 关闭指定定时器中断源 | __HAL_TIM_DISABLE_IT(&htim6, TIM_IT_UPDATE) |
| __HAL_TIM_GET_FLAG() | 读取事件标志位 | __HAL_TIM_GET_FLAG(&htim6, TIM_FLAG_UPDATE) |
| __HAL_TIM_CLEAR_FLAG() | 清除事件标志位 | __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim6, TIM_FLAG_UPDATE) |

一般优先使用 HAL_TIM_Base_Start/Stop 系列函数。直接操作中断和标志位的宏更接近底层，使用前要明确当前状态。

# 7. 其他定时器模式常用API

| 模式 | 常用API | 核心用途 |
| --- | --- | --- |
| PWM输出 | HAL_TIM_PWM_Start() / Stop() HAL_TIM_PWM_Start_IT() __HAL_TIM_SET_COMPARE() | 启动PWM、停止PWM、修改CCR占空比 |
| 输出比较OC | HAL_TIM_OC_Start() / Stop() HAL_TIM_OC_Start_IT() | 计数到CCR时翻转输出或产生事件 |
| 输入捕获IC | HAL_TIM_IC_Start() / Stop() HAL_TIM_IC_Start_IT() HAL_TIM_ReadCapturedValue() | 记录外部边沿到来时的CNT值 |
| 编码器接口 | HAL_TIM_Encoder_Start() / Stop() __HAL_TIM_GET_COUNTER() | 读取正交编码器方向和位置 |
| 单脉冲 | HAL_TIM_OnePulse_Start() / Stop() | 收到触发后只输出一个脉冲 |
| DMA模式 | HAL_TIM_PWM_Start_DMA() HAL_TIM_IC_Start_DMA() | 批量更新PWM或搬运捕获数据 |

带通道的API通常还需要传入 TIM_CHANNEL_1～TIM_CHANNEL_4；编码器常使用 TIM_CHANNEL_ALL。

# 8. 配置示例

## 8.1 TIM6：1 ms周期中断

int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_TIM6_Init(); /* Init之后必须启动 */ if (HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6) != HAL_OK) { Error_Handler(); } while (1) { if (task_10ms_flag != 0U) { task_10ms_flag = 0U; /* 在主循环执行较长任务 */ } } }

volatile uint8_t task_10ms_flag = 0U; void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { static uint8_t count_10ms = 0U; if (htim->Instance == TIM6) { count_10ms++; if (count_10ms >= 10U) { count_10ms = 0U; task_10ms_flag = 1U; } } }

回调函数运行在中断上下文。不要在其中调用 HAL_Delay()、长时间循环、阻塞通信或大量 printf；通常只置标志、计数和搬运少量数据。

## 8.2 启动、停止和读取计数值

/* 启动但不使用更新中断 */ HAL_TIM_Base_Start(&htim6); /* 读取当前CNT */ uint32_t cnt = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6); /* 清零CNT */ __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, 0U); /* 停止计数 */ HAL_TIM_Base_Stop(&htim6);

## 8.3 PWM启动和占空比修改

/* CubeMX先把TIM3_CH1配置为PWM Generation CH1 */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1); /* 假设ARR=999：CCR=500约为50%占空比 */ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 500U); /* 停止PWM */ HAL_TIM_PWM_Stop(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

PWM频率由PSC和ARR决定；占空比主要由CCR决定。边沿对齐PWM中，占空比可近似理解为 CCR ÷ (ARR+1)。

# 9. 中断执行链路

TIM6计数到ARR ↓ 产生更新事件并置位UIF ↓ TIM6内部UIE允许中断 ↓ NVIC允许TIM6_DAC_IRQn ↓ TIM6_DAC_IRQHandler() ↓ HAL_TIM_IRQHandler(&htim6) ↓ HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(&htim6)

| 位置 | 作用 | 是否需要用户处理 |
| --- | --- | --- |
| MX_TIM6_Init() | 配置PSC、ARR和基本模式 | CubeMX生成，main中调用 |
| HAL_TIM_Base_Start_IT() | 启动CNT并开启更新中断源 | 需要用户在Init后调用 |
| NVIC配置 | 允许内核响应TIM6中断 | CubeMX中勾选 |
| TIM6_DAC_IRQHandler() | 硬件中断入口并调用HAL处理函数 | CubeMX生成，通常不修改 |
| HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() | 用户周期事件处理入口 | 用户重写 |

# 10. 常见问题

| 现象 | 排查方向 |
| --- | --- |
| 完全不进入回调 | 检查是否调用 HAL_TIM_Base_Start_IT()、NVIC是否勾选、回调函数名是否完全正确。 |
| 周期是预期的2倍或1/2 | 检查使用的是PCLK还是APB Timer Clock，注意APB定时器时钟倍频规则。 |
| 一启动就进入一次中断 | 初始化或手动更新可能产生UIF，必要时启动前清除 TIM_FLAG_UPDATE。 |
| 回调执行后系统卡住 | 检查中断内是否使用 HAL_Delay()、阻塞循环、等待其他低优先级中断。 |
| 修改ARR后没有立即生效 | 检查Auto-reload preload；开启预装载时通常在下一次更新事件生效。 |
| PWM没有波形 | 检查是否配置正确通道和GPIO复用，并调用 HAL_TIM_PWM_Start()。 |
| 多个定时器回调混淆 | 在回调中使用 htim->Instance == TIMx 判断中断来源。 |

# 11. 最小记忆清单

/* 1. CubeMX生成初始化 */ MX_TIM6_Init(); /* 2. 启动：普通计数或中断计数二选一 */ HAL_TIM_Base_Start(&htim6); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6); /* 3. 周期中断回调 */ void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM6) { /* 只做短操作 */ } } /* 4. 常用读写 */ __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6); __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, 0U); __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim6, value); /* 5. 停止 */ HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim6);

一句话总结：选定时器模式 → 确认TIM_CLK → 配PSC/ARR → 需要中断则开NVIC → MX_TIMx_Init() → 调用Start API → 在回调中处理事件。