# STM32F407 HAL库
GPIO配置与常用API简明教程

适用于 CubeMX / STM32CubeIDE / Keil HAL工程

| 核心流程 开时钟 → 配参数 → 初始化 → 读写 | 重点对象 GPIO_InitTypeDef | 主要接口 Init / Write / Read / Toggle |
| --- | --- | --- |

# 1. GPIO配置需要完成什么

| 步骤 | 要做的事情 | 对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开启GPIO端口时钟 | GPIOx端口时钟使能宏 |
| 2 | 选择引脚 | GPIO_InitStruct.Pin |
| 3 | 选择工作模式 | 输入、推挽输出、开漏输出、复用、模拟、外部中断 |
| 4 | 设置上下拉和输出速度 | Pull、Speed |
| 5 | 应用配置 | HAL_GPIO_Init() |
| 6 | 运行时操作 | HAL_GPIO_WritePin() / ReadPin() / TogglePin() |

核心认识：MX_GPIO_Init()只负责“完成配置”，GPIO输出电平仍需通过初始电平设置或运行时API控制。

# 2. CubeMX配置流程

1. 选择引脚功能：在 Pinout 视图中点击目标引脚，选择 GPIO_Output、GPIO_Input 或 GPIO_EXTI。

2. 设置GPIO参数：进入 System Core → GPIO，设置模式、上下拉、输出速度、初始电平和用户标签。

3. 配置外部中断：使用 GPIO_EXTI 时，还要在 NVIC 中开启对应 EXTI 中断。

4. 生成代码：CubeMX会生成 MX_GPIO_Init()，并在其中开启时钟、设置初始电平、调用 HAL_GPIO_Init()。

建议：给引脚设置 User Label，例如 LED1、KEY1。生成代码后可直接使用 LED1_Pin、LED1_GPIO_Port，代码更容易阅读。

# 3. GPIO_InitTypeDef配置结构体

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SYSTEM; // 仅复用模式需要 HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);

| 成员 | 作用 | 常用取值 |
| --- | --- | --- |
| Pin | 指定一个或多个引脚 | GPIO_PIN_0～GPIO_PIN_15，可使用“¦”组合 |
| Mode | 设置输入、输出、复用、模拟或中断模式 | GPIO_MODE_INPUT、GPIO_MODE_OUTPUT_PP 等 |
| Pull | 内部上拉、下拉或无上下拉 | GPIO_NOPULL / GPIO_PULLUP / GPIO_PULLDOWN |
| Speed | 配置输出边沿速度 | LOW / MEDIUM / HIGH / VERY_HIGH |
| Alternate | 设置引脚复用功能编号 | 仅 AF 模式填写，如 GPIO_AF7_USART1 |

注意：Speed不是GPIO代码执行速度，而是输出信号的边沿速度。普通LED、按键一般使用 LOW；高速SPI等再提高。

# 4. 常用GPIO模式

| 模式宏 | 含义 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| GPIO_MODE_INPUT | 普通输入 | 按键、数字量输入 |
| GPIO_MODE_OUTPUT_PP | 推挽输出，可主动输出高低电平 | LED、片选、使能信号 |
| GPIO_MODE_OUTPUT_OD | 开漏输出，只能主动拉低 | I²C、线与信号；通常需要上拉 |
| GPIO_MODE_AF_PP | 推挽复用输出 | USART、SPI、TIM PWM |
| GPIO_MODE_AF_OD | 开漏复用输出 | I²C |
| GPIO_MODE_ANALOG | 模拟模式，关闭数字输入通路 | ADC、DAC、降低未用脚功耗 |
| GPIO_MODE_IT_RISING | 上升沿外部中断 | 低电平变高电平时触发 |
| GPIO_MODE_IT_FALLING | 下降沿外部中断 | 高电平变低电平时触发 |
| GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING | 双边沿外部中断 | 电平发生任意变化时触发 |

# 5. GPIO常用API

| API / 宏 | 作用 | 常用写法 |
| --- | --- | --- |
| __HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE() | 开启GPIO端口时钟 | 初始化GPIO前调用 |
| HAL_GPIO_Init() | 按照GPIO_InitTypeDef配置引脚 | HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct) |
| HAL_GPIO_DeInit() | 将指定引脚恢复为复位状态 | HAL_GPIO_DeInit(GPIOF, GPIO_PIN_9) |
| HAL_GPIO_WritePin() | 输出高电平或低电平 | HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET) |
| HAL_GPIO_ReadPin() | 读取输入或输出引脚当前逻辑状态 | state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) |
| HAL_GPIO_TogglePin() | 翻转输出电平 | HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_9) |
| HAL_GPIO_LockPin() | 锁定GPIO配置，复位前不可修改 | 一般项目很少使用 |
| HAL_GPIO_EXTI_Callback() | 外部中断用户回调函数 | 在函数中判断 GPIO_Pin |

# 6. 配置示例

## 6.1 LED推挽输出

以下以 PF9 为例，实际引脚请按照霸天虎开发板原理图替换。

static void LED_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* 1. 开启GPIOF时钟 */ __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); /* 2. 先设置初始电平，避免初始化瞬间误动作 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); /* 3. 配置为推挽输出 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct); } /* 点亮、熄灭、翻转 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_9);

LED电平：部分开发板LED为低电平点亮。若现象相反，不是API错误，而是LED硬件接法不同。

## 6.2 按键输入

static void KEY_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } /* 假设按下后引脚为低电平 */ if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) { /* 按键按下 */ }

按键消抖：机械按键会抖动。简单实验可延时确认；正式项目更适合使用定时扫描和状态机消抖。

## 6.3 外部中断输入

/* CubeMX中将引脚设置为 GPIO_EXTI，并在NVIC中开启对应中断 */ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) { /* 中断中只做短操作：置标志、计数或记录事件 */ key_event = 1; } }

# 7. CubeMX生成的典型MX_GPIO_Init()

static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); }

main()中的调用顺序：

int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_9); HAL_Delay(500); } }

# 8. 常见问题

| 现象 | 排查方向 |
| --- | --- |
| GPIO无反应 | 检查端口时钟是否开启、引脚是否选错、是否被配置为复用功能。 |
| 输出电平相反 | 检查LED、继电器等外设是否为低电平有效。 |
| 按键电平漂移 | 未配置上拉/下拉，或外部电路没有稳定电平。 |
| 开漏输出无法变高 | 开漏只能主动拉低，需要内部或外部上拉电阻。 |
| EXTI不进入回调 | 检查GPIO模式、NVIC、IRQHandler以及是否调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()。 |
| CubeMX重新生成后代码丢失 | 用户代码放在 USER CODE BEGIN / END 区域内。 |

# 9. 最小记忆清单

/* 配置 */ __HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_x; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_xxx; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_xxx; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_xxx; HAL_GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStruct); /* 使用 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_PIN_x, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_PIN_x); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx, GPIO_PIN_x);

一句话总结：GPIO的HAL流程就是：开端口时钟 → 填GPIO_InitTypeDef → HAL_GPIO_Init() → 使用Write/Read/Toggle。