02 UART / USART：HAL 库学习记录

从 8N1 到阻塞、中断、DMA 与不定长接收

工程基线：STM32F407ZGTx / STM32CubeMX 6.15.0 / STM32Cube FW_F4 V1.28.3 / HAL
工程路径：D:\Work\my_git_warehouse\learning_materials\407_code\F407_HAL_LED
整理日期：2026-08-07

阅读说明

要点：本篇把“CubeMX 如何配置”“生成代码做了什么”“应用层如何调用”分开讲。带【本工程】标记的内容来自当前 F407_HAL_LED 工程；其余内容用于建立可迁移的 HAL 使用框架。CubeMX 管理的初始化函数应由 .ioc 重新生成，业务代码应放进 USER CODE 区或独立的用户文件。

目录

打开 Word 后右键

目录

阅读说明	2

目录	2

1. 学习目标与先建立的模型	3

2. CubeMX 配置方法	3

3. 当前工程配置实证	3

4. 三种收发方式的选择	4

5. 高频 API 深讲	4

6. ReceiveToIdle：不定长接收的关键细节	5

7. “二次使能”到底是什么	5

8. 回调链与状态机	6

9. printf 重定向与日志	6

10. API 广度速查	6

11. 常见故障定位	7

源码定位与阅读方法	7

上板前检查清单	8

自测题	8

参考资料	8

此处，选择“更新域”即可生成目录。

1. 学习目标与先建立的模型

区分 USART 外设能力与 UART 异步使用模式，理解帧格式、波特率和采样。

掌握阻塞、IT、DMA 三套 API 的调用边界、回调链和缓冲区生命周期。

能正确使用 ReceiveToIdle 接收不定长数据，并判断何时必须再次启动接收。

能用状态、错误码、回调和超时定位“只收到一次”“HAL_BUSY”“乱码”等问题。

要点：STM32 中名为 USART1/USART3 的硬件支持同步能力，但 CubeMX 选择 Asynchronous 后，HAL 使用 UART_HandleTypeDef 与 HAL_UART_xxx API。日常口语把它称为串口/UART 没问题，读手册时要意识到硬件块名仍是 USART。

2. CubeMX 配置方法

在 Connectivity 中启用 USARTx，Mode 选 Asynchronous。

配置 Baud Rate、Word Length、Parity、Stop Bits、方向 TX/RX、Hardware Flow Control、Oversampling。

确认 Pinout 自动分配的 TX/RX 引脚及 AF 编号符合板卡连线。

使用中断方式时，在 NVIC Settings 勾选 USARTx global interrupt。

使用 DMA 时，在 DMA Settings 分别 Add USARTx_RX / USARTx_TX，配置方向、增量、对齐、模式和优先级，并启用 DMA Stream IRQ。

生成后检查 usart.c、dma.c、stm32f4xx_it.c 与 main.c 的初始化/首次启动顺序。

注意：串口两端必须同时匹配波特率、数据位、校验位和停止位。常说的 115200 8N1 即 115200 bit/s、8 数据位、无校验、1 停止位。GND 也必须共地。

3. 当前工程配置实证

| 实例 | 用途/引脚 | 串口参数 | 中断与 DMA |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 | PA9 TX / PA10 RX；USB 转串口路径 | 115200, 8N1, TX_RX, 无流控, 16 倍采样 | USART1 IRQ；RX=DMA2 Stream2 Ch4；TX=DMA2 Stream7 Ch4 |
| USART3 | PB10 TX / PB11 RX；注释标为 WIFI | 115200, 8N1, TX_RX, 无流控, 16 倍采样 | USART3 IRQ；当前未配置 DMA |

当前 main.c 在完成 MX_DMA_Init()、MX_USART1_UART_Init() 后调用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, RceBuffer, 64)。RxEvent 回调里打印收到长度、发起 DMA 回传，然后再次启动 ReceiveToIdle DMA。

4. 三种收发方式的选择

| 方式 | 典型 API | CPU 行为 | 完成通知 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻塞轮询 | HAL_UART_Transmit / Receive | 函数内等待，直到完成/超时 | 返回值 | 启动调试、短消息、低频命令 |
| 中断 IT | HAL_UART_Transmit_IT / Receive_IT | 字节事件由中断搬运 | TxCplt/RxCplt 回调 | 短帧、中低吞吐、无需 DMA |
| DMA | HAL_UART_Transmit_DMA / Receive_DMA | DMA 搬运，CPU 处理少 | 半完成/完成/错误回调 | 连续流、大数据、低 CPU 占用 |
| 空闲线不定长 | HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT/DMA | 固定缓冲区 + IDLE/HT/TC 事件 | HAL_UARTEx_RxEventCallback | 不知道帧长、串口空闲可界定一批数据 |

5. 高频 API 深讲

| API | 作用 | 是否阻塞/是否一次性 | 使用提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_UART_Init / DeInit | 初始化/反初始化句柄与底层资源 | 配置调用 | Init 会进入 MspInit 配 GPIO、时钟、DMA、NVIC |
| HAL_UART_Transmit | 阻塞发送 Size 字节 | 阻塞到完成或超时 | Timeout 单位为 HAL tick；检查 HAL_OK/HAL_TIMEOUT |
| HAL_UART_Receive | 阻塞接收固定 Size | 等待固定长度或超时 | 不适合主循环长期卡住等待不定长帧 |
| HAL_UART_Transmit_IT | 中断方式发送一帧 | 一次性异步请求 | 完成后调用 TxCpltCallback；下一帧再次调用 |
| HAL_UART_Receive_IT | 中断方式接收固定长度 | 一次性异步请求 | 收满后回调；继续接收必须再次调用 |
| HAL_UART_Transmit_DMA | DMA 发送一帧 | 一次性异步请求 | 缓冲区完成前不得修改；下一帧再次调用 |
| HAL_UART_Receive_DMA | DMA 接收固定长度 | Normal 一次性；Circular 循环 | 模式取决于关联 DMA 的 Init.Mode |
| HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA | DMA 接收到 IDLE/HT/TC 事件 | Normal 通常需重启 | 用 Size 与 RxEventType 判断有效区间和事件来源 |
| HAL_UART_GetState / GetError | 查询 HAL 状态与错误位 | 立即返回 | 用于诊断 BUSY、ORE、FE、NE、PE 等 |
| HAL_UART_Abort* | 中止全部/TX/RX，可选 IT 版本 | 同步或异步中止 | 用于超时恢复；清理后再安全重启 |

6. ReceiveToIdle：不定长接收的关键细节

ReceiveToIdle 的思想是：先给 HAL 一块最大容量缓冲区；当串口总线出现空闲、DMA 传输一半或缓冲区满时，HAL 报告当前已接收位置。它解决“事先不知道这一批有多少字节”，但它不是完整应用协议：粘包、拆包、校验仍需要上层解析器。

| 事件 | HAL_UARTEx_GetRxEventType() | Normal DMA 的典型行为 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | HAL_UART_RXEVENT_IDLE | 本轮接收结束并回调 | 处理 [0, Size)，随后重启接收 |
| Half Transfer | HAL_UART_RXEVENT_HT | 达到缓冲区一半，DMA 通常仍在进行 | 不要不加判断地重启；可关闭 HT 中断或做增量处理 |
| Transfer Complete | HAL_UART_RXEVENT_TC | 缓冲区满，本轮结束 | 处理数据并重启；谨防覆盖 |

易错：当前回调无条件调用 ReceiveToIdle_DMA。若回调来自 Half Transfer，上一轮 DMA 可能仍处于 BUSY，新调用可能返回 HAL_BUSY。稳妥做法是读取 HAL_UARTEx_GetRxEventType()，只在本轮已经结束的 IDLE/TC 情况下重启，或明确禁用 HT 事件。

Normal DMA + ReceiveToIdle 的稳健骨架（按协议继续完善）

static uint8_t rx_buf[64]; static void uart1_rx_start(void) { if (HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, rx_buf, sizeof(rx_buf)) != HAL_OK) { /* 记录错误或进入恢复状态 */ } /* 若不需要半传输通知，可按设计关闭： __HAL_DMA_DISABLE_IT(huart1.hdmarx, DMA_IT_HT); */ } void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t size) { if (huart->Instance != USART1) return; HAL_UART_RxEventTypeTypeDef type = HAL_UARTEx_GetRxEventType(huart); /* 先复制/入队或解析 rx_buf[0..size-1]，不要长时间阻塞 */ if (type == HAL_UART_RXEVENT_IDLE ¦¦ type == HAL_UART_RXEVENT_TC) { uart1_rx_start(); // Normal DMA：开始下一轮 } }

7. “二次使能”到底是什么

| 场景 | 第一次调用后会持续吗 | 完成后怎么继续 | 不是在做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_UART_Receive_IT 固定长度 | 不会；收满即结束 | 在 RxCpltCallback 或任务中再次调用 | 通常不是手工重复 EnableIRQ |
| ReceiveToIdle_IT | 不会；IDLE/满缓冲结束本轮 | 处理数据后再次调用 | 不是重新 MX_USARTx_UART_Init |
| ReceiveToIdle_DMA + DMA_NORMAL | 不会；IDLE/TC 后本轮结束 | 安全处理后再次调用 | 不是反复初始化 DMA Stream |
| Receive_DMA + DMA_CIRCULAR | 会循环 | 通常不重启，按 HT/TC/读指针增量消费 | 不能把同一段数据重复当新数据 |
| Transmit_IT / Transmit_DMA | 每次调用只发送一帧 | TxCplt 后发下一帧 | 不能在上一帧 BUSY 时覆盖缓冲区 |
| USART NVIC | EnableIRQ 后保持启用 | 一般无需每帧再次启用 NVIC | 真正一次性的是 HAL 的收发请求 |

8. 回调链与状态机

RX 引脚出现数据 → USART1_IRQHandler() → HAL_UART_IRQHandler(&huart1) → HAL 内部处理 RXNE / IDLE / error → HAL_UART_RxCpltCallback() 或 HAL_UARTEx_RxEventCallback() DMA Stream 产生 HT/TC/error → DMA2_Stream2_IRQHandler() → HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_rx) → UART DMA 内部回调 → HAL_UARTEx_RxEventCallback() / HAL_UART_RxCpltCallback()

注意：中断回调中不要 printf 大量日志、HAL_Delay、等待另一个中断或做复杂协议解析。推荐只记录长度/事件、把数据复制到队列或环形缓冲区，然后让主循环处理。

9. printf 重定向与日志

当前工程 fputc() 每输出一个字符就调用一次 HAL_UART_Transmit(&huart1, ..., HAL_MAX_DELAY)。这对轻量调试直观，但一条长日志会产生许多阻塞调用。高频日志宜采用“vsnprintf 一次格式化 → 环形缓冲区 → UART IT/DMA 后台发送”。

【本工程】简单 printf 重定向

int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY); return ch; }

10. API 广度速查

| 类别 | 代表 API | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | HAL_UART_Init / DeInit / MspInit / MspDeInit | 常规 UART 初始化与底层资源钩子 |
| 半双工/多处理器 | HAL_HalfDuplex_Init / EnableTransmitter / EnableReceiver / MultiProcessor_Init | 特殊物理层或多机通信 |
| 阻塞收发 | Transmit / Receive | 含 Timeout，返回 HAL_StatusTypeDef |
| 异步收发 | Transmit_IT / Receive_IT / Transmit_DMA / Receive_DMA | 句柄状态控制并发请求 |
| DMA 控制 | DMAPause / DMAResume / DMAStop | 暂停、恢复或停止 UART 关联 DMA |
| 中止 | Abort / AbortTransmit / AbortReceive 及 _IT 版本 | 异常恢复 |
| IRQ/状态 | IRQHandler / GetState / GetError | 中断桥接与诊断 |
| 扩展接收 | HAL_UARTEx_ReceiveToIdle / _IT / _DMA / GetRxEventType | 不定长批次接收 |
| 回调 | TxCplt / RxCplt / Error / AbortCplt / RxEvent | 默认 weak，可由用户实现 |

11. 常见故障定位

| 现象 | 优先检查 | 典型根因 |
| --- | --- | --- |
| 完全无数据 | 供电、共地、TX/RX 交叉、实例和引脚 AF、时钟 | 接线/引脚复用错误 |
| 乱码 | 双方波特率与 8N1、时钟源、终端编码 | 参数或时钟不匹配 |
| 只接收一次 | 是否使用 IT/Normal DMA，回调后是否重启 | 一次性请求完成后未再次调用 |
| HAL_BUSY | 上一请求状态、是否在 HT 回调误重启、是否重用同一句柄 | 并发启动或状态未结束 |
| 偶发丢包/ORE | 回调耗时、缓冲深度、处理吞吐、错误回调 | CPU 未及时消费或接收窗口断开 |
| DMA 发送数据被改坏 | 发送缓冲区作用域与修改时机 | 异步完成前覆盖/栈变量失效 |

源码定位与阅读方法

| 对象 | 当前工程路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 声明头文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/stm32f4xx_hal_uart.h | 结构体、宏、HAL API 原型 |
| 实现源文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_uart.c | 状态机、寄存器操作、弱回调实现 |
| 模块开关 | Core/Inc/stm32f4xx_hal_conf.h | 确认 HAL_UART_MODULE_ENABLED |
| 应用入口 | Core/Src/main.c | 初始化顺序、首次启动、主循环 |
| 中断入口 | Core/Src/stm32f4xx_it.c | IRQHandler 到 HAL_xxx_IRQHandler 的桥接 |

推荐阅读链：main.c → 外设生成文件 → HAL 头文件 → HAL 源文件 → stm32f4xx_it.c → 用户回调。先看 API 的参数与返回值，再跟进状态字段和中断标志，学习效率最高。

上板前检查清单

确认串口参数、引脚、AF、TX/RX 交叉和共地。

检查 HAL API 返回值，尤其是 HAL_BUSY/HAL_TIMEOUT/HAL_ERROR。

异步缓冲区必须一直有效到完成回调，且期间不被覆盖。

Normal IT/DMA 接收完成后设计明确的重启点。

回调只做快操作，协议解析和日志放到主循环/任务。

为数据流设计帧头、长度、CRC、超时、粘包拆包与恢复策略。

自测题

1. 为什么 EnableIRQ 一次后仍可能出现“只能接收一帧”？

2. ReceiveToIdle DMA 的 Size 表示什么？为什么还需要上层协议解析？

3. HAL_UART_Transmit_DMA 返回 HAL_OK 是否代表数据已从 TX 引脚发完？

4. 为什么不能用函数内的临时数组发起 DMA 后立刻返回？

5. 当前工程回调无条件重启 ReceiveToIdle DMA 在 HT 事件下可能出现什么问题？

参考资料

当前工程 F407_HAL_LED.ioc 与 Core/Src、Core/Inc 生成代码。

当前工程 Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc 与 Src 中的 HAL 驱动源码。

STM32F407 参考手册 RM0090：寄存器、时钟、DMA 映射与中断机制。

STM32CubeF4 HAL/LL 驱动用户手册 UM1725：HAL 模块 API 与使用模型。

具体芯片数据手册：引脚复用、电气特性与最大频率限制。