03 DMA：HAL 库学习记录

理解 Stream / Channel、Normal / Circular 与外设联动

工程基线：STM32F407ZGTx / STM32CubeMX 6.15.0 / STM32Cube FW_F4 V1.28.3 / HAL
工程路径：D:\Work\my_git_warehouse\learning_materials\407_code\F407_HAL_LED
整理日期：2026-08-07

# 阅读说明

要点：本篇把“CubeMX 如何配置”“生成代码做了什么”“应用层如何调用”分开讲。带【本工程】标记的内容来自当前 F407_HAL_LED 工程；其余内容用于建立可迁移的 HAL 使用框架。CubeMX 管理的初始化函数应由 .ioc 重新生成，业务代码应放进 USER CODE 区或独立的用户文件。

# 目录

打开 Word 后右键此处，选择“更新域”即可生成目录。

# 1. DMA 的角色

DMA（Direct Memory Access）让数据在外设与内存、或内存与内存之间搬运，CPU 主要负责配置、启动和处理完成事件。DMA 不理解“串口协议”或“音频帧”，它只知道源地址、目标地址、元素宽度、数量与触发请求。

降低逐字节中断/轮询造成的 CPU 占用。

提高连续数据吞吐，但不会自动解决缓冲区溢出、边界、粘包或生产消费速率不匹配。

STM32F407 的外设 DMA 请求映射受 Controller/Stream/Channel 组合限制，不能任意选择。

# 2. CubeMX 配置方法

先启用目标外设，例如 USART1。进入外设的 DMA Settings，Add RX 或 TX request。

确认 CubeMX 分配的 DMA Controller、Stream、Channel；若冲突，换可用映射或调整其他外设。

设置 Direction、Peripheral/Memory Increment、Data Alignment、Mode、Priority、FIFO。

在 NVIC 中确认相应 DMA Stream global interrupt 已启用。

生成代码后检查 dma.c 是否开 DMA 时钟和 NVIC，外设 MspInit 是否 HAL_DMA_Init 并 __HAL_LINKDMA。

main.c 中通常先 MX_DMA_Init()，再 MX_USARTx_UART_Init()，最后调用具体收发启动 API。

本工程：MX_DMA_Init() 在本工程只开启 DMA2 时钟和 Stream IRQ；USART1 RX/TX 的详细 Stream 参数在 HAL_UART_MspInit() 中初始化。这是 CubeMX 常见的代码分工。

# 3. 关键配置项

| 字段 | 选择 | 含义 | USART 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instance | DMA1/2 Stream0…7 | 实际 DMA 数据通道资源 | USART1_RX: DMA2_Stream2 |
| Channel | 0…7 | 选择该 Stream 接收哪个外设请求 | USART1 RX/TX 均 Channel 4 |
| Direction | P2M / M2P / M2M | 数据流方向 | RX=P2M，TX=M2P |
| PeriphInc | ENABLE/DISABLE | 每个元素后外设地址是否递增 | UART 数据寄存器固定，DISABLE |
| MemInc | ENABLE/DISABLE | 内存地址是否递增 | 字节数组，ENABLE |
| DataAlignment | BYTE/HALFWORD/WORD | 一次搬运元素宽度 | UART 数据通常 BYTE |
| Mode | NORMAL/CIRCULAR | 一次停止或自动从头循环 | 当前工程 NORMAL |
| Priority | LOW…VERY_HIGH | 多个 DMA 请求竞争时的仲裁级别 | 当前工程 LOW |
| FIFO/Burst | Direct/FIFO；single/incr burst | 吞吐与总线效率的进阶参数 | 当前工程 FIFO disabled |

注意：数据宽度与地址对齐必须一致。把 WORD 宽 DMA 指向未按 4 字节对齐的缓冲区，或 Size 仍按“字节数”理解，都可能产生错误。HAL 外设 API 的 Size 单位要查对应驱动说明。

# 4. 当前工程 USART1 DMA 链路

USART1_RX request → DMA2 Stream2 / Channel 4 → Direction: Peripheral-to-Memory → Peripheral increment: Disable → Memory increment: Enable → Byte / Byte, Normal, Low priority USART1_TX request → DMA2 Stream7 / Channel 4 → Direction: Memory-to-Peripheral → 其余为 Byte / Normal / Low priority

关键：初始化 DMA 句柄，并把它挂到 UART 句柄

HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx); __HAL_LINKDMA(uartHandle, hdmarx, hdma_usart1_rx); HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx); __HAL_LINKDMA(uartHandle, hdmatx, hdma_usart1_tx);

__HAL_LINKDMA 不会开始搬运。它建立双向关联：uartHandle->hdmarx 指向 DMA 句柄，同时 DMA 句柄 Parent 指回 UART。之后 UART 驱动才能设置 DMA 回调并在事件发生时恢复 UART 状态。

# 5. 高频 API 深讲

| API | 作用 | 是否阻塞/是否一次性 | 使用提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_DMA_Init / DeInit | 配置或释放 Stream | 配置调用 | 启动前 Init；外设 DMA 常由 MspInit 调用 |
| HAL_DMA_Start | 轮询模型启动一次搬运 | 启动立即返回；无 DMA IRQ 回调 | 完成可 PollForTransfer；不适合外设 HAL 已封装的场景直接混用 |
| HAL_DMA_Start_IT | 启动一次并启用 DMA 事件中断 | Normal 一次性 | 回调由 DMA 句柄配置；检查地址与长度 |
| HAL_DMA_PollForTransfer | 等待 Full/Half 完成 | 阻塞到完成或超时 | 不能在中断上下文等待 |
| HAL_DMA_Abort / Abort_IT | 停止正在进行的搬运 | 同步/异步中止 | 用于恢复；先确认外设侧也被正确停止 |
| HAL_DMA_IRQHandler | DMA Stream IRQ 的 HAL 入口 | 中断上下文 | 放在对应 DMAx_Streamy_IRQHandler |
| HAL_DMA_GetState / GetError | 查询状态与错误 | 立即返回 | 定位 BUSY、TE、FE、DME、timeout |
| HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT | 双缓冲模式启动 | 持续切换缓冲区 | 需支持的 Stream/方向；理解 Memory0/Memory1 回调 |

# 6. Normal、Circular 与双缓冲

| 模式 | 计数到 0 后 | 是否再次启动 | 适用场景 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Stream 停止，本轮完成 | 下一轮必须再次调用外设/DMA 启动 API | 分帧收发、一次采样 | 重启间隙丢数据 |
| CIRCULAR | 自动重新装载地址与数量，从头继续 | 通常不重启 | ADC 连续采样、稳定数据流 | 覆盖未消费数据；读指针管理错误 |
| Double buffer | Memory0/1 交替 | 通常持续运行 | 无缝 ping-pong 处理 | 处理速度不足导致下一轮覆盖 |

要点：“DMA 需要二次使能”只对 Normal/一次性请求成立。Circular DMA 自动循环，重复调用 Start 反而会得到 BUSY 或打乱状态。必须先知道模式，再决定重启策略。

# 7. DMA 事件与回调

| 事件 | 含义 | 何时处理 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| HT | 已完成一半 | DMA 仍可能继续搬后半段 | ping-pong 半缓冲、降低延迟 |
| TC | 指定数量已完成 | Normal 本轮结束；Circular 将从头继续 | 提交整块数据/启动下一块 |
| TE | 传输错误 | 立即进入错误恢复 | 地址/总线/配置异常 |
| FE | FIFO 错误 | FIFO 模式相关 | 阈值、突发配置或总线问题 |
| DME | Direct Mode 错误 | Direct mode 相关 | 直接模式传输异常 |

【本工程】UART + DMA 的实际回调层次

DMA2_Stream2_IRQHandler() → HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_rx) → DMA 内部 XferHalfCpltCallback / XferCpltCallback / XferErrorCallback → UART 驱动内部 DMA 回调 → 用户 HAL_UARTEx_RxEventCallback / HAL_UART_RxCpltCallback

当 DMA 由 UART/ADC/SPI 等外设 HAL 管理时，优先调用 HAL_UART_Transmit_DMA 等外设 API，不要绕过外设状态机直接 HAL_DMA_Start_IT；否则外设请求位、句柄状态和回调链可能不同步。

# 8. 缓冲区生命周期与并发

异步 DMA 完成前，源/目标缓冲区必须仍然存在。函数栈上局部数组在函数返回后不可继续给 DMA 使用。

TX DMA 完成前不要修改源缓冲区；RX DMA 仍写入时不要把整块缓冲区当成稳定快照。

中断与主循环共享的标志/索引通常应使用 volatile，并通过临界区或单生产者单消费者规则保证一致性。

STM32F407 没有 Cortex-M7 那种 D-Cache 一致性问题；迁移到带 D-Cache 的芯片时必须增加 clean/invalidate 与对齐设计。

DMA 可访问的内存区域受芯片总线矩阵限制。F407 的 CCMRAM 通常不能被 DMA 访问，缓冲区不要随意放入 CCM。

易错：“CPU 能访问这块 RAM”不等于“DMA 也能访问”。链接脚本段放置、芯片总线连接和缓存属性都是 DMA 缓冲设计的一部分。

# 9. API 广度速查

| 类别 | API/宏 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 基本生命周期 | HAL_DMA_Init / DeInit / Start / Start_IT | 配置与启动 |
| 等待与中止 | PollForTransfer / Abort / Abort_IT | 同步等待或异常停止 |
| IRQ/状态 | IRQHandler / GetState / GetError | 事件分发与诊断 |
| 回调注册 | HAL_DMA_RegisterCallback / UnRegisterCallback | 仅在相应 callback 配置启用时使用 |
| 扩展双缓冲 | HAL_DMAEx_MultiBufferStart / _IT / ChangeMemory | Memory0/1 交替 |
| 常用宏 | __HAL_DMA_ENABLE/DISABLE/GET_FLAG/CLEAR_FLAG/ENABLE_IT/DISABLE_IT | 驱动层与精细控制；应用层慎用 |

# 10. 故障定位表

| 现象 | 检查顺序 | 高概率原因 |
| --- | --- | --- |
| 无回调 | DMA 时钟 → NVIC → IRQHandler → HAL_DMA_IRQHandler → request 映射 | 中断未开或 Stream/Channel 错 |
| 只运行一次 | Mode 是否 NORMAL | Normal 完成后未再次启动 |
| HAL_BUSY | 句柄 State、上一传输是否结束/中止 | 运行中重复启动 |
| 数据错位 | Alignment、Size 单位、地址对齐、Inc | 宽度/增量配置错误 |
| 循环模式丢数据 | HT/TC 消费速度、读写索引 | CPU 处理慢于 DMA 覆盖速度 |
| 放 CCM 后失效 | map 文件与缓冲段位置 | DMA 无法访问 CCMRAM |

# 源码定位与阅读方法

| 对象 | 当前工程路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 声明头文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/stm32f4xx_hal_dma.h | 结构体、宏、HAL API 原型 |
| 实现源文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.c | 状态机、寄存器操作、弱回调实现 |
| 模块开关 | Core/Inc/stm32f4xx_hal_conf.h | 确认 HAL_DMA_MODULE_ENABLED |
| 应用入口 | Core/Src/main.c | 初始化顺序、首次启动、主循环 |
| 中断入口 | Core/Src/stm32f4xx_it.c | IRQHandler 到 HAL_xxx_IRQHandler 的桥接 |

推荐阅读链：main.c → 外设生成文件 → HAL 头文件 → HAL 源文件 → stm32f4xx_it.c → 用户回调。先看 API 的参数与返回值，再跟进状态字段和中断标志，学习效率最高。

# 上板前检查清单

核对外设请求到 DMA Controller/Stream/Channel 的合法映射。

核对 Direction、Inc、Alignment、Mode 与 Size 单位。

确认 DMA 时钟、NVIC、IRQHandler 和 HAL_DMA_IRQHandler 完整。

异步缓冲区具有足够生命周期，并避免并发覆盖。

明确 Normal 的重启点或 Circular 的增量消费策略。

确认缓冲区位于 DMA 可访问 RAM。

# 自测题

1. __HAL_LINKDMA 为什么不是“启动 DMA”？

2. Normal 与 Circular 模式在 TC 后分别发生什么？

3. 为什么在 UART HAL 管理 DMA 时不建议直接调用 HAL_DMA_Start_IT？

4. F407 上把 DMA 缓冲区放入 CCMRAM 会有什么风险？

5. HT 回调中重新启动同一个 Normal DMA 可能得到什么结果？

# 参考资料

当前工程 F407_HAL_LED.ioc 与 Core/Src、Core/Inc 生成代码。

当前工程 Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc 与 Src 中的 HAL 驱动源码。

STM32F407 参考手册 RM0090：寄存器、时钟、DMA 映射与中断机制。

STM32CubeF4 HAL/LL 驱动用户手册 UM1725：HAL 模块 API 与使用模型。

具体芯片数据手册：引脚复用、电气特性与最大频率限制。