04 TIM：HAL 库学习记录

从基本定时中断到 PWM、捕获、比较与编码器

工程基线：STM32F407ZGTx / STM32CubeMX 6.15.0 / STM32Cube FW_F4 V1.28.3 / HAL
工程路径：D:\Work\my_git_warehouse\learning_materials\407_code\F407_HAL_LED
整理日期：2026-08-07

# 阅读说明

要点：本篇把“CubeMX 如何配置”“生成代码做了什么”“应用层如何调用”分开讲。带【本工程】标记的内容来自当前 F407_HAL_LED 工程；其余内容用于建立可迁移的 HAL 使用框架。CubeMX 管理的初始化函数应由 .ioc 重新生成，业务代码应放进 USER CODE 区或独立的用户文件。

# 目录

打开 Word 后右键此处，选择“更新域”即可生成目录。

# 1. 定时器功能地图

| 模式 | 测量/产生什么 | 典型 API | 常见用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Base | 周期更新事件 | HAL_TIM_Base_Start(_IT) | 系统节拍、周期任务触发 |
| PWM | 可调频率/占空比波形 | HAL_TIM_PWM_Start(_IT/DMA) | LED 调光、电机控制 |
| Output Compare | 计数到比较值时产生事件/翻转 | HAL_TIM_OC_Start(_IT/DMA) | 精确时序输出 |
| Input Capture | 记录输入边沿到来时的计数值 | HAL_TIM_IC_Start(_IT/DMA) | 频率、脉宽测量 |
| One Pulse | 触发后产生一次脉冲 | HAL_TIM_OnePulse_Start(_IT) | 单脉冲、延时触发 |
| Encoder | 由 A/B 相输入决定计数方向与位置 | HAL_TIM_Encoder_Start(_IT) | 旋转编码器、电机位置 |

注意：TIM6 是 basic timer，没有 PWM/输入捕获通道。学习 TIM 通用能力时要根据所选定时器实例判断硬件是否支持；不要看到 HAL_TIM_PWM_xxx 就假设 TIM6 可用。

# 2. CubeMX：基本定时中断

在 Timers 中选择 TIM6，Clock Source 选 Internal Clock。

根据目标周期设置 Prescaler (PSC) 与 Counter Period (ARR)，注意寄存器实际除数均为“配置值 + 1”。

需要周期中断时，在 NVIC Settings 勾选 TIM6 global interrupt。

生成代码后调用 MX_TIM6_Init() 只完成配置；仍需在 USER CODE 中调用 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6) 才开始计数和更新中断。

# 3. 时钟与周期计算

向上计数、每次更新溢出的基本公式：

f_counter = f_tim / (PSC + 1) T_update = (ARR + 1) / f_counter = (PSC + 1) × (ARR + 1) / f_tim f_update = f_tim / [(PSC + 1) × (ARR + 1)]

在 STM32F4 中，如果 APB 预分频不为 1，挂在该 APB 上的定时器时钟通常是 PCLK 的 2 倍。应从 CubeMX Clock Configuration 或 HAL_RCC_GetPCLKxFreq() 与 RCC 分频判断，不能直接把 PCLK 当 TIM 时钟。

| 项目 | 当前工程值 | 推导 |
| --- | --- | --- |
| APB1 PCLK1 | 42 MHz | HCLK 168 MHz / 4 |
| APB1 timer clock | 84 MHz | APB1 预分频不为 1，因此定时器时钟 ×2 |
| PSC | 83 | 84 MHz / (83+1) = 1 MHz，计数步长 1 µs |
| ARR | 999 | 1000 个计数产生一次更新 |
| 更新周期 | 1 ms | 1000 × 1 µs |

# 4. 当前工程调用链

MX_TIM6_Init() → HAL_TIM_Base_Init(&htim6) → HAL_TIM_Base_MspInit() → __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE() → HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn) HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6) // 业务层显式启动一次 → 周期更新事件 → TIM6_DAC_IRQHandler() → HAL_TIM_IRQHandler(&htim6) → HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(&htim6) → TIM6_LOOP()

本工程：当前 main.c 中 HAL_TIM_Base_Start_IT 被注释；Init.c 的 all_init() 中虽有启动调用，但函数注释写着“未调用”。因此按当前文件，TIM6 已初始化但未真正开始。文档示例会明确区分 Init 与 Start。

# 5. 高频 API 深讲

| API | 作用 | 是否阻塞/是否一次性 | 使用提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_TIM_Base_Init / DeInit | 配置/释放基本定时器 | 配置调用 | Init 不等于开始计数 |
| HAL_TIM_Base_Start / Stop | 轮询方式启动/停止计数 | 启动后持续计数 | 不启用更新中断 |
| HAL_TIM_Base_Start_IT / Stop_IT | 启动/停止并启用更新中断 | 连续运行，通常只启动一次 | 回调每个更新周期触发，直到 Stop_IT |
| HAL_TIM_Base_Start_DMA / Stop_DMA | 更新事件驱动 DMA | 依模式持续或一次 | 需配置 DMA request 与缓冲 |
| HAL_TIM_PWM_Start / Stop | 开始/停止指定通道 PWM | 启动后硬件连续输出 | 占空比常用 __HAL_TIM_SET_COMPARE 修改 |
| HAL_TIM_IC_Start_IT | 输入捕获中断 | 持续捕获，直到停止 | 在 IC_CaptureCallback 读取捕获值 |
| HAL_TIM_OC_Start_IT | 输出比较中断/波形 | 依配置连续 | 区分 active channel |
| HAL_TIM_Encoder_Start | 启动编码器接口 | 持续计数 | 读取 CNT；处理溢出和方向 |
| HAL_TIM_IRQHandler | 统一处理定时器中断标志 | 中断上下文 | IRQHandler 中调用，用户逻辑放回调 |

# 6. 为什么定时器中断通常不用“二次使能”

HAL_TIM_Base_Start_IT 设置计数器使能位和更新中断使能位。每次溢出后，HAL_TIM_IRQHandler 清本次更新标志并调用回调，但计数器和更新中断使能位仍保持，因此下一周期会再次进入。只有调用 Stop_IT、关 NVIC、关闭时钟、One-Pulse 模式结束或业务主动改配置时才停止。

| 对象 | 第一次启动 | 每次事件后 | 何时再次调用 Start |
| --- | --- | --- | --- |
| Base continuous + IT | HAL_TIM_Base_Start_IT | 自动继续计数并再次中断 | Stop 后要恢复时 |
| PWM | HAL_TIM_PWM_Start(channel) | 硬件连续输出 | Stop 后要恢复时 |
| Input Capture IT | HAL_TIM_IC_Start_IT(channel) | 通常保持捕获 | 停止/重配置后 |
| One Pulse | HAL_TIM_OnePulse_Start(_IT) | 一次完成后停止 | 每次需要新脉冲时 |
| UART/DMA Normal 对比 | 一次收发 API | 一帧/一块结束 | 下一帧/下一块必须再次调用 |

# 7. 中断回调必须短

易错：不要在 TIM 回调中调用 HAL_Delay。HAL_Delay 依赖 SysTick 更新 HAL tick；若 TIM 中断优先级较高且一直占用 CPU，SysTick 可能无法推进，形成“在中断里等一个进不来的中断”的卡死。

1 ms tick 派生 10 ms 任务的基本骨架

static volatile uint8_t task_10ms_due; static uint16_t tick_1ms; void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance != TIM6) return; if (++tick_1ms >= 10) { tick_1ms = 0; task_10ms_due = 1; // 只置标志 } } int main(void) { /* 初始化省略 */ HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6); while (1) { if (task_10ms_due) { task_10ms_due = 0; loop_10ms_task(); // 主循环中执行较长业务 } } }

# 8. PWM、捕获与比较的常用操作

// PWM：启动后可在运行期更新占空比 HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pulse); // 输入捕获：回调中按 active channel 读取捕获值 void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM2 && htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) { uint32_t captured = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1); /* 记录差值；处理 CNT 溢出 */ } }

| 常用宏/API | 作用 | 细节 |
| --- | --- | --- |
| __HAL_TIM_GET_COUNTER | 读 CNT | 编码器/时间戳读取 |
| __HAL_TIM_SET_COUNTER | 写 CNT | 会改变当前相位，谨慎使用 |
| __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD / SET_AUTORELOAD | 读写 ARR | 预装载开启时新值到更新事件生效 |
| __HAL_TIM_GET_COMPARE / SET_COMPARE | 读写 CCRx | PWM 占空比/比较点 |
| HAL_TIM_ReadCapturedValue | 读取 CCRx 捕获值 | 先判断 active channel |
| __HAL_TIM_GET_FLAG / CLEAR_FLAG | 检查/清硬件标志 | HAL IRQHandler 已处理时不要重复干扰 |

# 9. API 广度速查

| 功能族 | Init/Config | Start/Stop | 主要回调 |
| --- | --- | --- | --- |
| Base | HAL_TIM_Base_Init | Base_Start/Stop, _IT, _DMA | PeriodElapsed, PeriodElapsedHalfCplt |
| PWM | HAL_TIM_PWM_Init / ConfigChannel | PWM_Start/Stop, _IT, _DMA | PWM_PulseFinished |
| Output Compare | HAL_TIM_OC_Init / ConfigChannel | OC_Start/Stop, _IT, _DMA | OC_DelayElapsed |
| Input Capture | HAL_TIM_IC_Init / ConfigChannel | IC_Start/Stop, _IT, _DMA | IC_Capture |
| One Pulse | HAL_TIM_OnePulse_Init / ConfigChannel | OnePulse_Start/Stop, _IT | PulseFinished |
| Encoder | HAL_TIM_Encoder_Init | Encoder_Start/Stop, _IT, _DMA | 捕获/更新相关 |
| Slave/Master | SlaveConfigSynchro / MasterConfigSynchronization | 随具体模式 | Trigger |

# 10. 常见故障定位

| 现象 | 检查 | 典型原因 |
| --- | --- | --- |
| 没有中断 | Init 后是否 Start_IT、NVIC、IRQHandler | 只初始化未启动 |
| 周期差 2 倍 | APB 预分频与 timer clock | 把 PCLK 直接当 TIM 时钟 |
| 周期差 1 个计数 | PSC+1、ARR+1 | 忘记寄存器零起计数 |
| 运行几秒后卡死 | 回调中是否 HAL_Delay/阻塞打印 | ISR 占用或等待 SysTick |
| 多个 TIM 回调混淆 | htim->Instance / htim->Channel | 未区分实例或 active channel |
| PWM 更新不立即生效 | 预装载设置与更新事件 | CCR/ARR shadow 生效时机 |

# 源码定位与阅读方法

| 对象 | 当前工程路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 声明头文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/stm32f4xx_hal_tim.h | 结构体、宏、HAL API 原型 |
| 实现源文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim.c | 状态机、寄存器操作、弱回调实现 |
| 模块开关 | Core/Inc/stm32f4xx_hal_conf.h | 确认 HAL_TIM_MODULE_ENABLED |
| 应用入口 | Core/Src/main.c | 初始化顺序、首次启动、主循环 |
| 中断入口 | Core/Src/stm32f4xx_it.c | IRQHandler 到 HAL_xxx_IRQHandler 的桥接 |

推荐阅读链：main.c → 外设生成文件 → HAL 头文件 → HAL 源文件 → stm32f4xx_it.c → 用户回调。先看 API 的参数与返回值，再跟进状态字段和中断标志，学习效率最高。

# 上板前检查清单

确认所选定时器硬件能力、总线与实际 timer clock。

按 PSC+1 与 ARR+1 复核周期；用示波器/GPIO 翻转验证。

Init 后显式调用正确的 Start/Start_IT/Start_DMA。

IRQHandler 调用 HAL_TIM_IRQHandler，回调区分 Instance/Channel。

ISR 只做短操作，不 HAL_Delay、不阻塞打印。

明确 continuous 与 one-pulse 的再次启动差异。

# 自测题

1. 当前 TIM6 为什么是 1 ms，而不是 1000 ms？

2. 为什么 APB1=42 MHz 时 TIM6 时钟是 84 MHz？

3. MX_TIM6_Init() 执行成功为何仍可能没有中断？

4. 为什么周期回调后通常不需要再次 HAL_TIM_Base_Start_IT？

5. 在 TIM 回调中 HAL_Delay 可能如何导致系统卡住？

# 参考资料

当前工程 F407_HAL_LED.ioc 与 Core/Src、Core/Inc 生成代码。

当前工程 Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc 与 Src 中的 HAL 驱动源码。

STM32F407 参考手册 RM0090：寄存器、时钟、DMA 映射与中断机制。

STM32CubeF4 HAL/LL 驱动用户手册 UM1725：HAL 模块 API 与使用模型。

具体芯片数据手册：引脚复用、电气特性与最大频率限制。