05 EXTI：HAL 库学习记录

从 GPIO 边沿到 NVIC、IRQHandler、回调与防抖

工程基线：STM32F407ZGTx / STM32CubeMX 6.15.0 / STM32Cube FW_F4 V1.28.3 / HAL
工程路径：D:\Work\my_git_warehouse\learning_materials\407_code\F407_HAL_LED
整理日期：2026-08-07

# 阅读说明

要点：本篇把“CubeMX 如何配置”“生成代码做了什么”“应用层如何调用”分开讲。带【本工程】标记的内容来自当前 F407_HAL_LED 工程；其余内容用于建立可迁移的 HAL 使用框架。CubeMX 管理的初始化函数应由 .ioc 重新生成，业务代码应放进 USER CODE 区或独立的用户文件。

# 目录

打开 Word 后右键此处，选择“更新域”即可生成目录。

# 1. EXTI 的完整路径

外部中断不是只勾一个“Interrupt”选项。完整路径包含：引脚输入电平 → 选择 EXTI line → 配置上升/下降沿 → EXTI 产生 pending → NVIC 允许 CPU 响应 → 芯片 IRQHandler → HAL 清标志并调用用户回调。任何一层缺失都可能表现为“按键没有反应”。

GPIO 引脚边沿 → EXTI line pending → NVIC 对应 IRQ → EXTIx_IRQHandler / EXTI15_10_IRQHandler → HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_Pin) → HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin) → 用户只做短处理或置事件标志

# 2. CubeMX 配置方法

点击输入引脚，选择 GPIO_EXTI0…GPIO_EXTI15。

在 GPIO 设置中选择 Rising、Falling 或 Rising/Falling edge，并按电路选择 Pull-Up/Pull-Down/No Pull。

在 NVIC Settings 启用对应 EXTI line interrupt，设置抢占优先级和子优先级。

生成后检查 gpio.c 的 GPIO_MODE_IT_xxx、HAL_NVIC_SetPriority/EnableIRQ。

检查 stm32f4xx_it.c 的 IRQHandler 是否调用 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(正确 Pin)。

在 USER CODE 文件实现 HAL_GPIO_EXTI_Callback，并用 GPIO_Pin 区分来源。

注意：同一 EXTI line 在同一时刻只能映射一个 GPIO 端口，例如 PA0 与 PB0 都占 EXTI0，不能同时作为独立 GPIO 外部中断使用。EXTI10~15 共享 EXTI15_10_IRQn，但每条 line 仍有独立 pending 位。

# 3. 当前工程配置实证

| 按键 | GPIO/EXTI line | 边沿与 Pull | NVIC IRQ | 用户动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | PA0 / EXTI0 | Rising / NOPULL | EXTI0_IRQn | GPIO_LED_OPEN() |
| SW3 | PC13 / EXTI13 | Rising / NOPULL | EXTI15_10_IRQn | GPIO_LED_CLOSE() |

【本工程】IRQ 到用户回调

void EXTI0_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(SW1_Pin); } void EXTI15_10_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(SW3_Pin); } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if (GPIO_Pin == SW1_Pin) { GPIO_LED_OPEN(); } else if (GPIO_Pin == SW3_Pin) { GPIO_LED_CLOSE(); } }

本工程：当前两个 EXTI 的抢占优先级均为 0，而 SysTick 为 15。回调必须非常短；若在其中 HAL_Delay，低优先级 SysTick 无法推进 HAL tick，容易卡死。

# 4. 边沿与上下拉如何匹配

| 典型电路 | 空闲电平 | 按下后 | 建议 Pull | 建议边沿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按键接 GND | 高 | 变低 | 上拉（外部或内部） | Falling |
| 按键接 VCC | 低 | 变高 | 下拉（外部或内部） | Rising |
| 外部模块推挽输出 | 由模块定义 | 由模块定义 | 通常 NOPULL，按手册 | 按有效事件选择 |
| 开漏中断输出 | 由上拉保持高 | 模块拉低 | 确保上拉存在 | Falling |

不要只凭“按键按下”选择 Rising/Falling，要根据原理图判断引脚电压从多少变到多少。若板上已有强上拉/下拉，内部 Pull 可以关闭；若没有，NOPULL 可能引入随机触发。

# 5. 高频 API 深讲

| API | 作用 | 是否阻塞/是否一次性 | 使用提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_GPIO_Init(...MODE_IT...) | 配置 GPIO 与 EXTI 边沿映射 | 配置调用 | GPIO 时钟先开启；line 不能被其他端口占用 |
| HAL_NVIC_SetPriority | 设置 IRQ 抢占/子优先级 | 配置调用 | 优先级数值越小通常越高；结合分组理解 |
| HAL_NVIC_EnableIRQ / DisableIRQ | 允许/禁止 NVIC 响应 | Enable 后持续有效 | Disable 不等于清 pending |
| HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler | 检查/清 GPIO EXTI pending 并分发回调 | 中断上下文 | 必须传当前 IRQ 对应的 Pin 掩码 |
| HAL_GPIO_EXTI_Callback | 用户事件回调（weak 覆盖） | 中断上下文 | 按 GPIO_Pin 区分来源，保持短小 |
| __HAL_GPIO_EXTI_GENERATE_SWIT | 软件触发指定 EXTI line | 立即触发 pending | 这是 GPIO HAL 兼容宏；测试中断链时避免递归逻辑 |

# 6. 独立 HAL EXTI 驱动 API

除 GPIO 兼容接口外，当前 HAL 还提供 stm32f4xx_hal_exti.h/.c 的 EXTI_HandleTypeDef 接口，更适合需要独立配置 line、边沿和回调的场景。CubeMX 的 GPIO 外部中断模板通常仍使用 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler/Callback，初学时先掌握这条主链。

| API | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| HAL_EXTI_SetConfigLine | 配置 line、模式、触发边沿与 GPIO 端口 | 使用 EXTI_ConfigTypeDef |
| HAL_EXTI_GetConfigLine | 读取 line 配置 | 诊断动态配置 |
| HAL_EXTI_ClearConfigLine | 清除 line 配置 | 动态释放 |
| HAL_EXTI_RegisterCallback | 注册 Common/其他回调 | 取决于驱动支持与 callback ID |
| HAL_EXTI_GetHandle | 根据 line 获取句柄 | 初始化句柄关联 |
| HAL_EXTI_IRQHandler | 处理指定 EXTI handle | 独立 EXTI API 路径 |
| HAL_EXTI_GetPending / ClearPending | 读取/清除 pending | 精细控制 |
| HAL_EXTI_GenerateSWI | 软件触发 | 用于测试或内部事件 |

# 7. 触发后要不要“二次使能”

通常不需要。HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 清除本次 pending 标志，但不会关闭 EXTI 边沿掩码，也不会关闭 NVIC。因此下一个合法边沿仍会触发。再次 EnableIRQ 不会替代防抖，也不应在每次回调里重复执行。

| 对象 | 事件后状态 | 是否重启 | 例外 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO EXTI + NVIC | 保持启用，pending 已清 | 通常不需要 | 业务主动 DisableIRQ 后需再 Enable |
| TIM continuous IT | 继续计数 | 不需要 | Stop_IT 后需 Start_IT |
| UART Receive_IT | 固定长度完成后结束 | 需要再次 Receive_IT | 协议只收一帧时无需 |
| DMA Normal | 计数到 0 后停止 | 下一块需要再次启动 | Circular 模式不需要 |

# 8. 防抖：不要在 ISR 里 Delay

机械按键一次按下会在几毫秒内产生多个边沿。EXTI 会如实报告这些边沿，因此需要防抖。推荐策略是：中断只记录事件和时间，暂时忽略后续边沿；主循环或定时任务到期后再次读取引脚确认稳定状态。

基于时间戳的非阻塞防抖骨架

static volatile uint8_t sw1_edge; static volatile uint32_t sw1_edge_tick; void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t pin) { if (pin == SW1_Pin) { sw1_edge_tick = HAL_GetTick(); sw1_edge = 1; // ISR 中只记录 } } void button_poll(void) { if (sw1_edge && (HAL_GetTick() - sw1_edge_tick >= 20U)) { sw1_edge = 0; if (HAL_GPIO_ReadPin(SW1_GPIO_Port, SW1_Pin) == GPIO_PIN_SET) { /* 确认稳定按下后执行业务 */ } } }

要点：如果只保存一个布尔标志，连续多次事件会合并；若每次边沿都不能丢，应使用计数器或事件队列。volatile 只保证每次从内存访问，不自动保证复杂并发操作原子性。

# 9. 优先级与共享 IRQ

STM32 中数值越小通常代表抢占优先级越高；优先级分组决定抢占位和子优先级位如何分配。

同优先级中断通常不能互相抢占；同时 pending 时由硬件规则决定服务顺序。

EXTI5~9 共享 EXTI9_5_IRQn，EXTI10~15 共享 EXTI15_10_IRQn。若一个 IRQ 中可能有多条 line，Handler 要分别调用 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 对应 Pin。

清 pending 应交给 HAL Handler 的既定流程；若绕过 HAL 手工清标志，必须确保不会漏掉共享 line。

# 10. 常见故障定位

| 现象 | 检查 | 典型原因 |
| --- | --- | --- |
| 完全不进回调 | GPIO Mode → SYSCFG line → NVIC → IRQHandler → HAL Handler | 链路某层缺失 |
| 上电就随机触发 | Pull 与引脚空闲电平 | 输入悬空或电源时序 |
| 按一次触发多次 | 示波器/日志时间戳 | 机械抖动 |
| 共享 IRQ 只响应一个脚 | Handler 是否处理所有可能 Pin | 只调用了一个 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler |
| 回调后系统卡死 | ISR 中是否 HAL_Delay/printf/等待锁 | 中断内阻塞 |
| 反复 EnableIRQ 仍无效 | pending、边沿、端口映射和物理电平 | 问题不在 NVIC 使能 |

# 源码定位与阅读方法

| 对象 | 当前工程路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 声明头文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/stm32f4xx_hal_exti.h（GPIO 兼容接口另见 stm32f4xx_hal_gpio.h） | 结构体、宏、HAL API 原型 |
| 实现源文件 | Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_exti.c（GPIO 兼容实现另见 stm32f4xx_hal_gpio.c） | 状态机、寄存器操作、弱回调实现 |
| 模块开关 | Core/Inc/stm32f4xx_hal_conf.h | 确认 HAL_EXTI_MODULE_ENABLED |
| 应用入口 | Core/Src/main.c | 初始化顺序、首次启动、主循环 |
| 中断入口 | Core/Src/stm32f4xx_it.c | IRQHandler 到 HAL_xxx_IRQHandler 的桥接 |

推荐阅读链：main.c → 外设生成文件 → HAL 头文件 → HAL 源文件 → stm32f4xx_it.c → 用户回调。先看 API 的参数与返回值，再跟进状态字段和中断标志，学习效率最高。

# 上板前检查清单

根据原理图确认空闲/有效电平，正确选择 Pull 与边沿。

确认 EXTI line 没有被另一个 GPIO 端口占用。

确认 NVIC 优先级、EnableIRQ、IRQHandler 和 HAL Handler 完整。

共享 IRQ 覆盖所有可能 pending 的 line。

回调短小，机械按键使用非阻塞防抖。

理解 pending 清除与 NVIC 使能是两件不同的事。

# 自测题

1. 为什么 PA0 与 PB0 不能同时作为两个独立 GPIO EXTI 输入？

2. 为什么 HAL_GPIO_EXTI_Callback 返回后无需再次 EnableIRQ？

3. EXTI15_10_IRQn 共享意味着用户要如何区分来源？

4. 当前工程 SW1 选择 Rising 是否合理，需要查看哪类证据？

5. 为什么在 EXTI 回调中 HAL_Delay 可能导致系统卡住？

# 参考资料

当前工程 F407_HAL_LED.ioc 与 Core/Src、Core/Inc 生成代码。

当前工程 Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc 与 Src 中的 HAL 驱动源码。

STM32F407 参考手册 RM0090：寄存器、时钟、DMA 映射与中断机制。

STM32CubeF4 HAL/LL 驱动用户手册 UM1725：HAL 模块 API 与使用模型。

具体芯片数据手册：引脚复用、电气特性与最大频率限制。